
	 Název zakázky:
	


TECHNICKÉ PODMÍNKY

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že nabídka na dodávku dodavatele:

	Obchodní název, jméno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	


Splňuje 
níže uvedené minimální technické parametry:

	
	název/parametr/funkce


	požadavek


	nabídka

/parametr (číselný údaj) /ANO/NE/

	DODÁNÍ nákladního automobilu – 1 ks (výrobce a typové označení):

Jedná se o továrně nový stroj.

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR dle platných zákonných norem.
Vozidlo splňuje technické požadavky dle zákona č.22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a příslušné ČSN a CE normy z hlediska technických parametrů, bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí.

	Specifikace automobilu: 

	Vozidlo:
	
	
	

	
	Celková hmotnost vozidla 
	min. 26 t. / max 30 t.
	

	
	Palivo 
	nafta
	

	
	Objem palivové nádrže 
	min. 280 l
	

	
	Výkon motoru min. 360 kW
	min. 360 kW
	

	
	Emisní třída EURO VI E
	ANO
	

	
	Zdvihový objem 
	10–13 l
	

	Podvozek:
	
	6x6
	

	
	Pneumatické a elektrické vývody pro přívěs
	ANO
	

	
	Podvozek vhodný pro provoz na nezpevněných komunikacích / staveništích
	ANO
	

	Převodovka:
	
	12Rychlostní robotizovaná
	

	Nápravy a kola
	Rozvor 
	3200–3800 mm
	

	Brzdy
	Brzdy bez retardéru
	ANO
	

	Kabina
	Roleta pro boční okno řidiče
	ANO
	

	
	Nastavitelná sedačka
	ANO
	

	
	Klimatizace
	ANO
	

	
	Manuální hydraulické sklápění kabiny
	ANO
	

	
	Ovládací panel včetně barevné obrazovky
	ANO
	

	
	Akustická zpátečka
	ANO
	

	
	Příprava pro instalaci elektronické knihy jízd
	ANO
	

	
	Zásuvka 
	12 V
	

	
	Radio
	ANO
	

	
	Ocelový přední nárazník
	ANO
	

	
	Přední světlomety do mlhy
	ANO
	

	
	Oranžové majáky
	ANO
	

	Nástavba:

	
	Objem
	min. 12 m3
	

	
	Rozměr
	5000 x 2 370 x 1000 mm
	

	
	Pravá bočnice
	mechanická
	

	
	Levá bočnice
	hydraulická
	

	Termín dodání:
	do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
	

	Náklady na pravidelný servis stroje:
	Přílohou nabídky bude rozpis pravidelných servisních prohlídek v záruční době včetně cenových nákladů
	

	Servis:
	V nabídce bude uveden nejbližší autorizovaný servis od Rychnova nad Kněžnou 
	


Pozn.: 
Název/parametr/funkce: zadavatelem požadovaná funkce, parametr 
Požadavek: rozsah požadovaného parametru, funkce pokud je možno číselně vyjádřit, pokud ne tak ANO, tzn, že daný parametr či funkci musí dodávka splňovat. 
Požadované parametry a požadavky na funkci jsou zvolené na základě průzkumu trhu, neměnné. 
Nabídka /parametr (číselný údaj) /ANO/NE/ - dodavatel doplní hodnotu nabízeného stroje

Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatel, jejichž plnění je již zahrnuto v nabídkové ceně:

- dopravu do místa plnění 

- řádné uvedení do provozu 

- dodání návodu k obsluze stroje v českém jazyce 

- zaškolení obsluhy v místě provozu vozidla 

- předání záručních listů a technické dokumentace 

- velkého technického průkazu 

Jiné požadavky zadavatele, které je dodavatel povinen akceptovat: 
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách, k čemuž mu dodavatel poskytne součinnost před podpisem smlouvy. 

- Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. 

	Osoba(-y) oprávněná(-é) jednat za účastníka: 


	Titul, jméno a příjmení 
	Funkce 
	Podpis, razítko 
	Datum 

	
	
	
	


Příloha č. 5 – Technické podmínky (tabulka)  

5

