### SPOLEČENSKÉ CENTRUM Rychnov n/K

Prostory ZUŠ – ŠATNY – stavební úpravy 1.PP

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

TECHNICKÝ POPIS

Úvod:

Projekt provedení stavby řeší lehké stavební úpravy suterénu v objektu ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou.

Popis jednotlivých zařízení:

V prostoru šaten vznikne nová šatna s předsíňkou. Pro odvětrání tohoto prostoru je navržen nástěnný radiální ventilátor s výfukem vzduchu kruhovým spiro potrubím vedeným skladem a ukončeným na fasádě plastovou venkovní klapkou. V předsíňce sousedící se šatnou je nade dveřmi pro přívod vzduchu osazena stěnová mřížka. Ovládání ventilátoru bude společné s osvětlením, ventilátor se vybaven zpětnou klapkou a doběhem.

Požadavky na navazující profese:

Základní požadavky na ostatní zúčastněné profese jsou uvedeny níže. Tyto požadavky byly konzultovány a koordinovány v rámci předávání technických podkladů (e-mail) v průběhu zpracování této dokumentace.

Stavba

- provedení prostupů o 100mm větší než je potrubí vzd

- případné zakrytí potrubí sádrokartonem

- případně další stavební úpravy, které vzniknou v průběhu montáže zařízení

Elektro

- napojení ventilátoru Pi=53W; 230W/50Hz

- případně další úpravy systému, které vzniknou v průběhu montáže zařízení

Závěr:

Dokumentace je vypracována jako dokumentace provedení stavby.

Tento technický popis je nedílnou součástí dokumentace pro provedení stavby a tvoří s ní nedílný celek. Musí být použit pouze pro výše uvedenou akci.  Projektant nezodpovídá za případné vady z použití této dokumentace k jiným účelům. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, a technickou zprávou, je nutno vždy počítat s nákladnější variantou.

Všechna zařízení musí být dodána kompletní vč. veškerého potřebného příslušenství tak, aby po napojení na ostatní profese byla zcela funkční a provozuschopná.

Hradec Králové; Březen 2020