| Název zakázky: |  |
| --- | --- |

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že nabídka na dodávku dodavatele:

| Obchodní název, jméno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |

Splňuje

níže uvedené minimální technické parametry:

| název/parametr/funkce | požadavek | nabídka /parametr (číselný údaj) /ANO/NE/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………………….. – 1 ks (výrobce a typové označení): ………………………………………………………………………………… Jedná se o továrně nové zařízení. |  |  |  |
| Technická specifikace - výtah č. 1: |  |  |  |
| Typ/druh výtahu: | Osobní/lanový |  |  |
| Nosnost výtahu: | 450kg |  |  |
| Počet stanic/nástupišť: | 4/4, neprůchozí kabina |  |  |
| Dopravní zdvih: | cca 8,40 m |  |  |
| Nouzový sjezd: | ANO |  |  |
| Řízení: | Sběrné, nebo směrem dolů |  |  |
| Dopravní rychlost: | 1 m/s |  |  |
| Pohon: | převodový |  |  |
| Rozvaděč: | mikroprocesorový – neblokovaný |  |  |
| Strojovna: | samostatná, nad šachtou, přístup původní |  |  |
| Úpravy strojovny: | vymalování, nátěr podlahy, tlumící profily pod strojem |  |  |
| Vodítka kabiny výtahu: | nová kompletně, včetně úchytek |  |  |
| Vodítka závaží výtahu: | nová kompletně, včetně úchytek |  |  |
| Kotvení vodítek: | nové, samostatné |  |  |
| Šířka/hloubka/výška: | investor požaduje co největší prostor vnitřní kabiny |  |  |
| Kabina: | komaxit dle výběru |  |  |
| Krytina podlahy: | protiskluzová ALTRO dle výběru |  |  |
| Okopová soklová lišta: | nerez |  |  |
| Šířka dveří: | 800 mm |  |  |
| Osvětlení kabiny: | osvětlení LED |  |  |
| Ovladač kabiny: | integrovaný nerezový panel |  |  |
| Tlačítka: | Antivandal s ukazatelem, prosvětlené, nerez, LED |  |  |
| Intercom: | ANO |  |  |
| Braillovo písmo: | ANO |  |  |
| Polohová signalizace na dveřích: | ano, ve všech stanicích displej LCD, provedení nerez Antivandal |  |  |
| Jiné: | madlo před zadní stěnou přes celou šířku kabiny, zrcadlo na zadní stěně od výšky madla po strop kabiny |  |  |
| Kamera do kabiny: | technická podpora a součinnost při montáži |  |  |
| Kabinové/šachetní dveře: | BUS kabinové (nerez) a ruční šachetní dveře |  |  |
| Záruka: | 60 měsíců |  |  |
| Servis: | 60 měsíců (po dobu záruční doby zdarma) |  |  |
| Stavební práce/malířské práce/úklid | ANO/ANO/ANO |  |  |
| EKO likvidace starého výtahu | ANO |  |  |
| Zkoušky, atest, certifikace | ANO |  |  |

| Technická specifikace - výtah č. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ/druh výtahu: | Osobní/lanový |  |
| Nosnost výtahu: | 450kg |  |
| Počet stanic/nástupišť: | 4/4, neprůchozí kabina |  |
| Dopravní zdvih: | cca 8,40 m |  |
| Nouzový sjezd: | ANO |  |
| Řízení: | Sběrné, nebo směrem dolů |  |
| Dopravní rychlost: | 1 m/s |  |
| Pohon: | převodový |  |
| Rozvaděč: | mikroprocesorový – neblokovaný |  |
| Strojovna: | samostatná, nad šachtou, přístup původní |  |
| Úpravy strojovny: | vymalování, nátěr podlahy, tlumící profily pod strojem |  |
| Vodítka kabiny výtahu: | nová kompletně, včetně úchytek |  |
| Vodítka závaží výtahu: | nová kompletně, včetně úchytek |  |
| Kotvení vodítek: | nové, samostatné |  |
| Šířka/hloubka/výška: | investor požaduje co největší prostor vnitřní kabiny |  |
| Kabina: | komaxit dle výběru |  |
| Krytina podlahy: | protiskluzová ALTRO dle výběru |  |
| Okopová soklová lišta: | nerez |  |
| Šířka dveří: | 800 mm |  |
| Osvětlení kabiny: | osvětlení LED |  |
| Ovladač kabiny: | integrovaný nerezový panel |  |
| Tlačítka: | Antivandal s ukazatelem, prosvětlené, nerez, LED |  |
| Intercom: | ANO |  |
| Braillovo písmo: | ANO |  |
| Polohová signalizace na dveřích: | ano, ve všech stanicích displej LCD, provedení nerez Antivandal |  |
| Jiné: | madlo před zadní stěnou přes celou šířku kabiny, zrcadlo na zadní stěně od výšky madla po strop kabiny |  |
| Kamera do kabiny: | technická podpora a součinnost při montáži |  |
| Kabinové/šachetní dveře: | BUS kabinové (nerez) a ruční šachetní dveře |  |
| Záruka: | 60 měsíců |  |
| Servis: | 60 měsíců (po dobu záruční doby zdarma) |  |
| Stavební práce/malířské práce/úklid | ANO/ANO/ANO |  |
| EKO likvidace starého výtahu | ANO |  |
| Zkoušky, atest, certifikace | ANO |  |

Pozn.:

Název/parametr/funkce: zadavatelem požadovaná funkce, parametr

Požadavek: rozsah požadovaného parametru, funkce pokud je možno číselně vyjádřit, pokud ne tak ANO, tzn, že daný parametr či funkci musí dodávka splňovat.

Požadované parametry a požadavky na funkci jsou zvolené na základě průzkumu trhu, neměnné.

Nabídka /parametr (číselný údaj) /ANO/NE/ - dodavatel doplní hodnotu nabízeného stroje

Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatel, jejichž plnění je již zahrnuto v nabídkové ceně:

- dopravu do místa plnění

- řádné uvedení do provozu

- dodání návodu k obsluze stroje v českém jazyce

- zaškolení obsluhy v místě provozu

- předání záručních listů a technické dokumentace

Jiné požadavky zadavatele, které je dodavatel povinen akceptovat:

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách, k čemuž mu dodavatel poskytne součinnost před podpisem smlouvy.

- Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

| Osoba(-y) oprávněná(-é) jednat za uchazeče: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Titul, jméno a příjmení | Funkce | Podpis, razítko | Datum |