### SPOLEČENSKÉ CENTRUM Rychnov n/K

Prostory ZUŠ – HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ – stavební úpravy 1.PP

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

TECHNICKÝ POPIS

Úvod:

Projekt provedení stavby řeší lehké stavební úpravy suterénu v objektu ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou.

Popis jednotlivých zařízení:

Na opačné straně oproti šatnám, jsou navrženy toalety pro dívky a pro chlapce a samostatné jedno WC pro učitele. Pro odvětrání toalet pro dívky (chlapce) je navržen  diagonální potrubní ventilátor, který je osazen do kruhového spiro potrubí. Koncovými elementy jsou odsávací jednořadé vyústky s regulací. V potrubí jsou vřazeny kruhové tlumiče hluku. Potrubí je na fasádě ukončeno protidešťovou žaluzií. Přívod vzduchu je řešen stěnovými mřížkami (vzd) a podříznutými dveřmi (stavba) z okolních prostor. Potřebné části rozvodu budou tepelně akusticky izolovány. Ovládání ventilátoru bude samostatným tlačítkem s časovým odvětráním (dodávka elektro), ventilátor se vybaven zpětnou klapkou a doběhem.

WC pro učitele je větráno otevíratelným oknem.

Požadavky na navazující profese:

Základní požadavky na ostatní zúčastněné profese jsou uvedeny níže. Tyto požadavky byly konzultovány a koordinovány v rámci předávání technických podkladů (e-mail) v průběhu zpracování této dokumentace.

Stavba

- provedení prostupů o 100mm větší než je potrubí vzd

- případné zakrytí potrubí sádrokartonem, v místě osazení odsávacího ventilátoru osadit kontrolní dvířka

- případně další stavební úpravy, které vzniknou v průběhu montáže zařízení

Elektro

- napojení ventilátoru WC dívky poz. č. 1.01 - Pi=120W; 230W/50Hz; WC chlapci poz.č. 2.01 – Pi=50W; 230W/50Hz

- časové provětrání

- případně další úpravy systému, které vzniknou v průběhu montáže zařízení

Závěr:

Dokumentace je vypracována jako dokumentace provedení stavby.

Tento technický popis je nedílnou součástí dokumentace pro provedení stavby a tvoří s ní nedílný celek. Musí být použit pouze pro výše uvedenou akci.  Projektant nezodpovídá za případné vady z použití této dokumentace k jiným účelům. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, a technickou zprávou, je nutno vždy počítat s nákladnější variantou.

Všechna zařízení musí být dodána kompletní vč. veškerého potřebného příslušenství tak, aby po napojení na ostatní profese byla zcela funkční a provozuschopná.

Hradec Králové; Březen 2020